031017

ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ ТРОСОВАЯ TOR МТМ

Содержание

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия													3

1.2 Основные характеристики												3

1.3 Комплектующие													4

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа										4

2.2 Устранение неполадок												5

2.3 Техническое обслуживание												6

2.4 Меры предосторожности												6

3. Транспортировка и хранение 											7

4. Гарантийные обязательства											7

Отметки о периодических проверках и ремонте									8

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

МТМ – многоцелевое устройство, предназначенное для работ, связанных с подъемом, опусканием и подтягиванием груза при ремонтных, монтажных и строительных работах не выше группы режима работы  1М, класс нагружения В1. Изготовлена по ТУ 3173-002-39712863-2015.

МТМ может эксплуатироваться как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении в пространстве.

В части климатических условий соответствует исполнению по ГОСТ 15150, при условии соответствия смазки температуре эксплуатации (рекомендуемая/оптимальная для эксплуатации температура окружающей среды: от -20 до +40С). МТМ может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Категории размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.

Принцип работы МТМ заключается в протягивании каната через устройство, посредством захватов, управляемых с помощью рычагов.

1.2 Основные характеристики

Рисунок 1. Габаритные размеры МТМ.

| Модель |  | МТМ 0,8 | МТМ 1,6 | МТМ 3,2 | МТМ 5,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг |  | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
| Тяговое усилие на рычаге, Н |  | 343 | 441 | 441 | 745 |
| Шаг продвижения каната, за 1 ход рычага, мм |  | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
| Диаметр каната, мм |  | 8,3 | 11 | 16 | 20 |
| Коэффициент запаса прочности каната |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Испытательная нагрузка (статичная), кг |  | 1000 | 2000 | 4000 | 6750 |
| Вес изделия (нетто), не более, кг | Механизм | 7 | 13 | 24 | 56 |
|  | Канат | 7,5 | 11.5 | 22 | 35 |
|  | Рычаг | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 3,3 |
| Габаритные размеры | A | 426 | 545 | 660 | 932 |
|  | B | 235 | 280 | 325 | 420 |
|  | C | 168 | 190 | 230 | 300 |
|  | D | 60 | 72 | 91 | 155 |
|  | E | 64 | 97 | 116 | 152 |
|  | L1, см |  | 80 | 80 | 80 |
|  | L2, см | 80 | 120 | 120 | 120 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт.

В стандартный комплект поставки входит:

- МТМ в сборе 						1 ед.

- Рычаг рабочий 						1 ед.

- Трос (канат) 						12/20 м

- Паспорт и руководством по эксплуатации 			1 шт.

1.3 Комплектующие

Рисунок 2. Взрыв схемы МТМ 0,8 – 5,4 т.

| № | Деталь | № | Деталь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус (левая сторона) | 17 | Шатун |
| 2 | Корпус (правая сторона) | 18 | Шпилька |
| 3 | Рукоятка | 19 | Шпилька |
| 4 | Крепеж рукоятки | 20 | Шпилька |
| 5 | Болт | 21 | Шайба |
| 6 | Гроверная шайба | 22 | Шайба |
| 7 | Болт | 23 | Кривошип |
| 8 | Гайка | 24 | Шпилька |
| 9 | Передний зажимной механизм | 25 | Шатун |
| 10 | Задний зажимной механизм | 26 | Ось кривошипа |
| 11 | Привод на шатун | 27 | Опорный стержень |
| 12 | Опускающий рычаг (рычаг заднего хода) | 28 | Направляющая втулка |
| 13 | Ослабляющий рычаг (разжимающий рычаг) | 29 | Рычаг рабочий |
| 14 | Якорный болт | 30 | Подшипник |
| 15 | Срезной штифт | 31 | Поднимающий рычаг (рычаг переднего хода) |
| 16 | Верхний зажим | 32 | Шплинт |

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

Подготовка к работе:

- Распакуйте МТМ. Проведите внешний осмотр на предмет деформации и повреждений.

- Проверьте смазку механизма, если смазки недостаточно, смажьте дополнительно (Солидол Ж по ГОСТ 1033-79 либо аналог)

- Проверьте затяжку всех болтов корпуса, при необходимости, протяните.

- Подвигайте одним из рычагов, убедитесь, что механизм работает четко, не заедает, затем повторите то же самое со вторым рычагом.

- Распакуйте и осмотрите канат. Канат должен быть чистым, без петель, разрывов и иных повреждений. Крюк на конце каната должен быть без повреждений с исправной страховочной собачкой.

- Вставьте якорный болт до упора, вставьте страховочный шплинт в отверстие на конце якорного болта.

Заправка каната:

- Используйте только штатный (родной) канат. Канат должен быть чистым, без петель, разрывов и иных повреждений. Крюк на конце каната должен быть без повреждений с исправной страховочной собачкой.

- МТМ поставьте вертикально так, чтобы направляющая втулка оказалась с верху. Уприте МТМ в землю/пол.

- Поднимающий рычаг отведите до упора в сторону якорного болта и зафиксируйте (прижмите ногой к земле/полу)

- Опускающий рычаг подтяните к ослабляющему рычагу. Оба рычага с усилием опустите вниз так, чтобы ослабляющий рычаг зашел во внутренний паз на корпусе и зафиксировался. Основное усилие прилагайте к ослабляющему рычагу. Чтобы завести ослабляющий рычаг во внутренний паз, давить нужно одновременно внутрь корпуса МТМ и вперед.

- Канат протяните через МТМ до необходимой длины.

- Высвободите ослабляющий рычаг. МТМ готов к работе.

Порядок работы:

- Убедитесь, что изучили и учли все меры безопасности (см. п. 2.4)

- Надежно закрепите МТМ на опоре за якорный болт.

- Надежно установите рабочий рычаг на поднимающий рычаг (у МТМ 0,8 рабочий рычаг односоставной, у прочих размеров МТМ рабочий рычаг двухсоставной телескопический)

- Качая поднимающий рычаг, проверьте работоспособность МТМ без нагрузки. Затем установите необходимую длину каната, зацепите груз крюком. Перед началом основных работ, проведите тестовые подъемы груза, начиная от 10% и увеличивая до 50% от паспортной грузоподъемности МТМ. Следите, чтобы МТМ работала без заедания и без проскальзывания каната.

- Переставьте рабочий рычаг на опускающий рычаг и протестируйте МТМ на спуск. При качании рычага, груз должен опускаться. При не подвижном рычаге спуск должен прекращаться (проскальзывание каната свидетельствует о том, что: МТМ не исправна или выработала ресурс, канат загрязнен или изношен, превышен максимально допустимый вес груза).

- При волочении/подтягивании груза, канат должен входить в МТМ строго по его оси без загибов (см. рисунок 3).

- Если при подъеме или волочении/подтягивании груза канат не проходит по прямой, необходимо использовать направляющий блок (см. рисунок 4 и таблицу к рисунку).

Рисунок 3. Подтягивание груза при помощи МТМ.

| Грузоподъёмность, т | Диаметр троса, мм | Минимальный диаметр, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | блока D1 | направляющего блока D2 |
| 0,8 | 8,3 | 130 | 100 |
| 1,6 | 11 | 180 | 140 |
| 3,2 | 16 | 260 | 200 |
| 5,4 | 20 | 322 | 249 |

Рисунок 4. Использование блоков.

- При подъеме/спуске вес поднимаемого/спускаемого груза должен быть на 1/3 меньше, указанной максимальной грузоподъемности (на паспортной табличке). Это необходимо для обеспечения безопасности работ, так как МТМ не оборудован дополнительным страховочным тормозом.

- избежание превышения усилия на поднимающий рычаг, поднимающий рычаг оснащен срезными штифтами. При срезании штифта груз будет неподвижно зафиксирован (при превышении максимально допустимого веса на подъеме, возможно проскальзывание каната и самопроизвольное опускание груза), в этом случае необходимо опустить груз на землю. ЗАМЕНЯТЬ ШТИФТ ПРИ ПОДВЕШЕННОМ ГРУЗЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. Запрещено использовать не штатные срезные штифты, это может привести к поломке оборудования и несчастному случаю.

- Запрещено одновременно нажимать поднимающий и опускающий рычаги. Не нажимайте ослабляющий рычаг во время поднятия/опускания груза

- Внимательно рассчитывайте высоту подъема/спуска. Всегда оставляйте в запасе не менее 1 метра каната со стороны якорного болта!

- Перед использованием и после проведения работ обязательно проводите осмотр МТМ.

2.2 Устранение неполадок

| Неполадка | Причина | Устранение неполадки |
| --- | --- | --- |
| МТМ работает тяжело или допускает проскальзывание каната | 1. МТМ перегружен. 2. Канат загрязнен. 3. Канат изношен или деформирован. 4. МТМ выработал ресурс. | 1. Уменьшите вес груза. 2. Очистите канат и вытрите насухо ветошью. 3. Замените канат (используйте только штатный оцинкованный канат). 4. Замените МТМ. |
| Разрушился срезной штифт | Тяговое усилие превысило критичный параметр: 1.МТМ перегружен. 2.Груз зацепился за препятствие. | 1.Уменьшите вес груза 2.Уберите препятствия с площадки. Замените срезной штифт |
| Ослабляющий рычаг двигается легко | Лопнула пружина зажимного механизма | Замените пружину |

2.3 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заключается в осмотре лебедки после работы на предмет ее исправного состояния.

После окончания работы необходимо очищать канат от грязи и пыли, разомкнуть зажим и извлечь канат.

Лебедку и канат хранить в сухом месте во избежание коррозии.

Когда исходный диаметр каната уменьшается на 10%, его необходимо заменить на новый.

Регулярно перед началом работ смазывать все движущиеся части механизма через верхнюю щель.

2.4 Меры предосторожности

- Запрещено использовать МТМ при работе с грузом, превышающим по величине паспортную грузоподъемность МТМ.

- Запрещено использовать МТМ для подъема людей, животных, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах, а так же ее использование при ударных и рывковых нагрузках, при вибронагрузках.

- Не используйте канат для обвязывания груза. Не зацепляйте груз за конец крюка. Не используйте крюк с неисправной собачкой либо при ее отсутствии.

- Запрещено использование МТМ с признаками деформации, загрязнения или коррозии каната, крюка, механизма МТМ или корпуса.

- Не используйте для закрепления/подвешивания МТМ опору, прочность которой не известна.

- Не оставляйте подвешенный груз без присмотра.

- Запрещено выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

- Запрещается производить смазку или ремонт МТМ при подвешенном грузе.

- Следите, чтобы зона работ под грузом была свободна от людей.

- Необходимо обеспечить свободный обзор рабочей площадки. В противном случае, необходимо привлечь дополнительного наблюдателя.

- При работе в негабаритном месте, следите чтобы крюк или груз не ударялся о препятствия или корпус МТМ.

- При работе с МТМ персонал должен иметь защитные каски, рукавицы и защитную обувь.

- Запрещено использовать не штатные срезные штифты.

- Запрещено использовать деформированный или не штатный рабочий рычаг.

- Запрещено нажимать оба рычага (поднимающий и опускающий) одновременно.

- Избегайте попадания грязи внутрь механизма.

- Не нажимайте ослабляющий рычаг во время поднятия/опускания груза.

- При подъеме груза запрещено вставать на груз.

- Не позволяйте грузу крутиться.

- Не оставляйте ослабляющий рычаг МТМ надолго в пазах корпуса.

- Когда диаметр любой рабочей части каната уменьшится на 10%, канат необходимо заменить.

- Запрещено тянуть груз через грани/угол. Используйте блок.

- При возникновении аварийной ситуации во время работы тали необходимо:

а) по возможности принять меры к опусканию груза;

б) сообщить о случившемся окружающему персоналу и оградить место под поднятым грузом, если груз опустить не удалось;

в) выставить плакат «МТМ НЕИСПРАВЕН!», сообщить о случившемся сотруднику, ответственному за содержание МТМ в исправном состоянии.

- Лебедки ручные ЛР являются профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которых должна производиться квалифицированным персоналом.

- Работайте в защитных перчатках.

- Не применяйте лебедку с поврежденным стальным канатом.

- Не превышайте технические характеристики лебедки.

- Не допускается эксплуатация лебедки для вертикальных подъемов. Это может привести к поломкам лебедки и травмам. Лебедка предназначена исключительно для натяжения в горизонтальной плоскости.

- Следите, чтобы стальной канат ровно наматывался на барабан, во избежание заклинивания механизма.

- Во избежание самопроизвольного раскручивания, следите за положением переключателя режимов работы.

- Соблюдайте правила безопасности при работе на высоте.

- Используйте инструмент согласно его назначению.

- Не допускайте попадания частиц грязи, песка, глины или иных абразивных частиц в фрикционно-храповый механизм лебедки. Это приведет более быстрому износу.

- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр.

- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Поставщиком, иначе возможна потеря гарантии на инструмент.

3. Транспортировка и хранение

3.1. При перерывах в эксплуатации, механизм МТМ необходимо густо смазать смазкой, хранить в закрытом ящике в месте, защищенном от осадков на поддоне или стеллаже в отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию металлических частей механизмов.

3.2. Для длительной транспортировки МТМ желательно законсервировать и упаковать в жесткую тару.

3.3. Канат необходимо очистить от грязи, вытереть насухо ветошью и намотать на бухту (идет в комплекте с канатом). Штатный канат МТМ оцинкован и не требует смазки.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Отметки о периодических проверках и ремонте.

| Дата | Сведения о проверке или ремонте изделия | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |